技术协议----交流三线全自动成型编带机

甲方：安徽铜峰电子股份有限公司

乙方：

甲方拟向乙方购置全自动成型编带机。经双方充分协商，订立本技术协议，作为设备采购合同（合同号：                       ）的附件，以便双方共同遵守。具体内容如下：

一、功能描述及参数：

设备主要功能：用于把散装的电容器进行成型、测试、编带作业。

1、上料部分：上料部分：震动盘自动上料分为二级上料，当B盘料少时，A盘自动为B盘添加。要求运转平稳，不得损伤电容产品；

2、测试指定用表：TH2830；

3、成型、编带部份：

外形图 Outline Drawing

编带尺寸表 Taping Dimensions(mm)

| 技术指标名称 | 电容器引出端间距 | 送带孔距 | 电容器间距 | 电容器位置 | 引线位置 | 引线间距 | 电容器底部与带孔中心距 | 纸带宽度 | 胶带宽度 | 送带孔位置 | 胶带孔位置 | 电容器侧倾 | 代码Part No. 14-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | P | P0 | P1 | P2 | P3 | F | H | W | W0 | W1 | W2 | △S | - |
| 尺寸 | 10.0 | 12.7 | 25.4 | 12.7 | 7.7 | 10.0 | 18.5 | 18.0 | min. 10.0 | 9.0 | max.3.0 | 0 | A02 |
|  | 15.0 | 12.7 | 25.4 | 12.7 | 5.2 | 15.0 | 18.5 | 18.0 | min. 10.0 | 9.0 | max.3.0 | 0 | A03 |
| 允许偏差 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.7 | ±1.0 | ±0.5 | +0.5 +0 | ±0.3 | +1.0-0.5 | - | ±0.3 | - | +1.5 +0 | - |

4、下料部分：收料系统采用盒装方式，自动折贴。设备可满足孔距为12.7mm,,15.0mm 的编带和25.4mm,30.0mm 的编带，设备可以同时满足连续编带与间隔编带。

二、产品属性：

1、产品脚距：P=7.5mm-15mm；为二引脚安规电容。其中P=7.5mm-10mm 安规薄膜电容器（连续编带）， P=10mm-15mm 安规薄膜电容器（间隔编带）；

2、引脚材质：镀锡铜线、镀锡钢线。

三、设备要求：

1、精准稳定、设备噪音低，各零件组要经过硬化处理，使用寿命长；

2、采用PLC控制，稳定性强，操作界面方便易学，数据调整更方便；

3、设备配有容量测试仪器，能在线测试产品性能及进行不良排除；

4、产能：P=7.5-10mm  100±10pcs/min、P=15mm  90±10pcs/min；

四、安装调试：

1、装卸：供方主导、需方协助装卸；

2、安装环境要求：地面平整、温度-10~50度，相对湿度10%~80%；

3、安装及调试过程由供方主导安装及调试。

## 五、技术培训

供方免费对需方人员定期进行培训，培训内容包括：设备的正确使用和操作，设备的日常维护和一般故障的排除，使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备及软件，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指导。

## 六、其他要求

1、要在易于发生事故的地方做好防护装置，并贴警示牌；

2、外包装完好，机器无损坏

3、相关资料齐全，机器设备试用效果符合要求，提供电气图纸和易损件清单。

4、设备网络要求：具备MES系统数据导出功能。

| 随机附件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 夹具 | 三套 | 7.5mm 一套，10mm 一套，15mm 一套 |
| 2 | 成型模具 | 三套 | 根据客户要求自选 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

| 主要配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 部件品牌 |
| 1 | PLC |  |
| 2 | 继电器 |  |
| 3 | 减速马达 |  |
| 4 | 开关 |  |
| 5 | 电磁阀 |  |
| 6 | 触摸屏 |  |
| 7 | 变频器 |  |
| 8 | 轴承 |  |
| 9 | 测试仪器 |  |
| 10 | 气缸 |  |

## 七、本协议一式两份，自签订日期起即刻起效.双方签字确认。

甲  方：安徽铜峰电子股份有限公司    （盖章）             乙  方：                                                               （盖章）

签  字：                                                          （签名）             签  字：                                                               （签名）

日  期：                                                          （签字）             日  期：                                                                （签字）